第1步：先让打印机进入维修模式

- G1800 G2800 G3800 G4800 ts6020 8780 6780 3680 3620 7280 MP288等多数机型

- 清零须进维修模式方法如下：

- 1、先关闭电源 打印机放纸

- 2、按下【停止】键，再按【电源】 键。(两键都不松开)

- 3、当电源灯点亮时，不松【电源】键，只松【停止】键

- 4、连按5次【停止】键，两键同时松开。

- 5、电源灯长亮，进入成功。(有时两个灯)

- G1810 G2810 G3810 G4810 ts6180 ts5180 ts6120

- 清零须进维修模式方法如下：

- 1、先关闭打印机放好纸,按下【电源】 键,灯亮时，

- 2、不松【电源】键，连按5次【停止】键，两键同时松开。

- 3、电源灯长亮，进入成功。(有时两个灯)

- 当电源指示灯呈绿色亮起的时候，打印机为维修模式操作准备就绪。（部份机器警告灯亮是机器有其它故障或已经被锁板，清零无法完成）

- 操作前提示：

- 1、打印机的电源线和数据线已经接好。

- 2、清零时只接1台打印机。并装上打印纸

第2步：打开清零软件，点下面软件里尖头指向的那个按钮

1、在点清零软件按钮的时候，在所选的功能运行期间，清零软件变得暗淡，处于不活动状态。

2、当完成操作的时候，会显示“本功能已完成”提示。（软件是英文提示本功能已完成）

3、如果打印机没有进入维修模式，点软件会显示“错误！”或软件是暗淡，处于不活动状态。

（如果打印机没有进入维修模式，请按照上面得进入维修模式步骤多操作几遍就进入了。）

下面是清零成功示意图

第3步：操作成功后，重开你的打印机就清零完成了。

（如没有清零成功，请按步骤重新操作）

002错误：没有进对维修模式或者打印机USB接口没有插电脑主板后面接口上面
005错误：1，没有进对维修模式， 2，接了多台打印机，也会有这样的提示，关掉其他机器就可以解决
006错误：usb端口没有正确,没有进到维修模式，重启电脑
009错误：墨盒不认机，